- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 口腔护理用品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 扬州三峰刷业有限公司 |
| 编制日期： | 2021年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 口腔护理用品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-321002-04-01-717641 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李 杨 | 联系方式 | 13301451899 |
| 建设地点 | 扬州市广陵区翟庄路9号 |  |  |
| 地理坐标 | 119°32′42.13158″E, 32°22′41.714184″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927 日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 塑料制品业292 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 扬州市广陵区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | - |
| 是否 开工建设 | ■否 ¨是： | 用地面积（m2） | 15636m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 市政府关于《扬州市E7单元（杭集片区）控制性详细规划》等三项控制性详细规划的批复（扬府复[2016]9号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《扬州市杭集工业园区区域环境影响报告书》 召集审查机关：扬州市环保局（现扬州市生态环境局）； 审查文件名称及文号：《关于扬州市杭集工业园区区域环境影响报告书的审查意见》（扬环管[2007]8号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.园区规划 - 本项目位于杭集工业园内，工业园区相关情况： - （1）杭集工业园简介 杭集工业园位于扬州东部，以杭集镇为依托，西距市区8公里，东临江都经济开发区。江苏省环境科学研究院编制了《扬州市杭集工业园区环境影响报告书》，该报告书于2007年3月28日得到扬州市环保局关于扬州市杭集工业园区域环境影响报告书的审查意见（扬环管[2007]8号）。 （2）规划范围 工业园规划建设用地范围：北至宁通高速，南至中心小学，西至廖家沟，东至芒稻河，用地面积805.35公顷（含用地内水域面积）。 （3）功能定位 功能定位：发展以牙刷、日化、旅游用品为主的工业，依托三笑、琼花两大集团，建立日用化工生产基地和新型复合材料生产基地，严格控制二类工业，严禁发展污染严重的三类工业。产业发展重点和发展方向：发展重点应集中在该地区主导产业和优势产业中劳动密集型行业，大力吸引民营企业和外资来投资。 （4）规划目标与结构布局 规划目标：创造具有示范作用的、设施完善、环境优美、清洁、优美、高效、安全的工业园区。 总体布局结构：总体布局为“一心、一环、三轴、三片、两点”的用地布局结构。一心：为园区管理中心，与镇政府合二为一。 一环：工业园区外围的生态绿化环。 三轴：三笑大道、曙光路、纬九路景观轴。 三片：以宁通高速公路和主要联系路为界，分成三片工业区，即东片工业区、北片工业区和西片工业区。 两点：杭集镇北与镇南居住片区。 总体布局：工业园区中心布置于原杭集镇区中心，在镇区内主要安排二类居住用地，其它基本为工业用地，公共设施主要包括中小学、幼托、商业金融、文体科教等。沿三笑路和曙光路分别形成南北向商业轴和绿化轴。工业用地以三笑、琼花两大集团为基础向周边扩张，形成三个工业区。 （5）用地布局规划 居住用地规划：园区规划居住用地123.63公顷，杭集镇区保留原有居住用地，重点向中部拓展，老区改造和新区建设相结合。杭集镇区内现有居民逐步向规划的镇北居住片区及镇南居住片区集中。 公共设施用地规划：规划公共设施用地38.07公顷，保留现有的行政办公用地，在镇中心规划以镇政府为核心的办公中心。商业金融用地主要沿三笑路呈轴线布置，并在纬七路、纬九路之间形成杭集工业园区商业中心。 工业用地：规划工业用地315.12公顷，共分为三个工业片区，分别为北片工业区、东片工业区、西片工业区。 北片工业区位于328国道以南，纬九路以北，依托三笑集团发展，以一类工业为主；东片工业区位于经四路以东，安排一类工业；西片工业区依托琼花集团发展，在纬九路以南、纬五路以北布置一类工业，其它则安排没有水污染的二类工业。园区内禁止安排三类工业，二类工业用地比例不宜超过工业总用地的30%。 市政设施用地：由扬州市区域水厂统一供水。 对外交通用地：328国道从园区中部纵贯东西，沿线两侧各建设50米防护绿地进行控制。 本项目属于日用塑料制品制造项目（牙刷、牙线），符合杭集工业园产业定位，现有地块性质为工业用地，不新征用地，项目用地符合要求；项目拟采取有效的污染防治措施，满足区域环境保护规划要求。综上所述，本项目的建设符合杭集工业园产业定位和相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与产业政策的相符性 本项目为日用塑料制品制造项目（牙刷、牙线）。参照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，本项目不属于禁止类、淘汰类、限制类项目，符合国家及地方产业政策。 2.“二六三”相符性分析 对照《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，项目与“二六三”的相关要求相符性如表1-1所列。 表1-1 项目与“两减六治三提升”相符性 - 序号; - 发文; - 要求; - 相符性分析. - 1; - 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）; - 1、以源头控制、结构优化综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 - 2、到2020年，挥发性有机物（VOCs）排放总量削减18%以上; - 本项目注塑废气通过集气罩收集二级活性炭吸附处理后排放，可以较大程度减少VOCs的排放，符合“二六三”相关行动方案的相关要求。. - 2; - 《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》. 3.与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 根据《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014128号]，本项目与其相符性对照情况如表1-2所列。 表1-2与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性 - 序号; - 要求; - 相符性分析; - 判定. - 1; - 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。; - 本项目注塑产生的有机废气经收集处理后进入各自“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。收集效率可达90%，处理效率可达90%。; - 符合. 4.与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新増污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展”。 本项目注塑产生的有机废气经收集处理后进入各自“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。因此，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相关要求。 5.与《关于印发<江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》（苏政发〔2018]122号）和《关于印发<扬州市打贏蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》（扬府办发[2018]115号）的相符性分析。 表1-3 与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性 - 序号; - 要求; - 相符性分析; - 判定. - 1; - 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输; - 本项目为牙刷、牙线生产项目，不属于其严禁新增的行业; - 符合. - 2; - 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，按照“先停后治”的原则，实施分类处置列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备，列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; - 本项目位于杭集工业集中区，项目符合国家及地方产业政策，污染防治措施完备，项目污染物均可稳定达标排放，不属于“散乱污”企业; - 符合. - 3; - 推进重点行业污染治理升级改造，重点区城二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; - 本项目位于重点区域，有机废气执行污染物特别排放限值; - 符合. - 4; - 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省（直辖市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。加大煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区城基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造; - 本项目均使用电能，不涉及煤炭消耗; - 符合. 6.“三线一单”相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目位于长江流域，符合相关管控要求。 表1-4 长江流域重点管控要求 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性. 1; 空间布局 约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 符合. 2; 污染物 排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 符合. 3; 环境风险 防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 符合. 4; 资源利用 效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 符合. （1）生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离最近的生态红线广陵区廖家沟取水口饮用水水源保护区约3.7km。项目不占用生态红线区域，故本项目符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 表1-5项目与重要生态空间相对关系 - 红线区域名称; - 主导生态功能; - 红线周边涉及生态红线区域; - 面积（km2）; - 方位距离. - 国家级生态保护红线范围; - 生态空间管控区域范围; - 总面积; - 国家级生态保护红线面积; - 生态空间管控区域面积. - 广陵区廖家沟取水口饮用水水源保护区; - 水源水质保护; - 取水口位于万福闸南约1.4公里处，地理坐标为119°30′27″E，32°24′38″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米，及其两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; - 6.45; - 6.45; - -; - NE，3.7km. （2）环境质量底线 根据扬州市区2020年度环境质量公报，本项目所在区域为大气不达标区，为完成国家、省下达的空气质量考核目标，进一步做好全市污染天气的管控工作，扬州市大气污染防治联席会议办公室发布了《扬州市蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（扬府办发【2018】115号），待各项措施落实到位后，本区域大气环境质量将逐步改善。 污水厂排污收纳水体长江能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准水质要求，水环境质量总体较好。 根据噪声检测报告，项目厂界声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量良好。 本项目营运过程中会产生一定的废气、废水、噪声和固废，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，能维持环境功能区质量现状。 因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目为日用塑料制品制造。项目运营过程中用水主要为职工生活用水和冷却用水，由当地自来水厂统一供应，生活废水经化粪池处理后接管城市污水管网，对环境影响较小；本项目用地性质为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为日用塑料制品制造。对照《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于禁止类项目。 对照“水、气、土十条”等文件要求，本项目不属于环境准入负面清单中列出的禁止类及限制类项目。项目与环境准入负面清单相符性如表1-6所列。 表1-6 与环境准入负面清单相符性 - 序号; - 法律 - 法规; - 负面清单; - 判定. - 1; - 气十条; - 城市建成区禁止新建除热电联产以外的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; - 不属于. - 2; - 气十条; - 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。; - 不属于. - 3; - 气十条; - 新建项目禁止配建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。; - 不属于. - 4; - 水十条; - 淮河流域限制发展高耗水产业。; - 不属于. - 5; - 水十条; - 沿江地区严限制新建中重度污染化工项目。; - 不属于. - 6; - 水十条; - 新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平节水设应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; - 不属于. - 7; - 土十条; - 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; - 不属于. - 8; - 土十条; - 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; - 不属于. - 9; - 土十条; - 逐步淘汏普通照明白炽灯。; - 不属于. - 10; - 土十条; - 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汏标准，逐步退出落后产能。; - 不属于. - 11; - 土十条; - 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确无法避让外，其他任何建设得占用。土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址实无法避让外，其他任何建设不得占用。; - 不属于. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 扬州三峰刷业有限公司投资3000万元，在扬州市杭集工业园建设口腔护理用品生产项目。公司利用自有厂房，引进注塑机、注胶机、缝纫机等设备进行项目加工生产。项目建成后预计可形成年产2.3亿支牙刷2亿只牙线的生产能力。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第 682 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于 “二十六、橡胶和塑料制品业”中第 53条“其他”中的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。受公司委托，扬州市集美环境科技有限公司承担项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、基础资料收集、工程分析和环境影响预测的基础上，对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策，编制了本环境影响报告表，为项目建设提供环保技术支持，为环保主管部门提供审批依据。 2.建设内容 本项目的主体工程及产品方案如表2-1所列。 表2-1本项目主体工程及产品方案 产品名称; 产能力; 年运行时数（h）. 牙刷; 2.3亿支/年; 7200. 牙线; 2亿只/年; 7200. 本项目主要设备如表2-2所列。 表2-2主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 拌料机; -; 台; 10. 2; 注塑机; -; 台; 26. 3; 牙线棒机; -; 台; 10. 4; 植毛机; -; 台; 45. 5; 磨毛机; -; 台; 5. 6; 热合机; -; 台; 18. 7; 注胶机; -; 台; 27. 8; 绕线机; -; 台; 5. 9; 贴标机; -; 台; 3. 本项目原辅材料消耗如表2-3所列。 表2-3原辅材料消耗 序号; 名称; 消耗量; 来源及运输; 储存 位置. 1; PP; 800t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 2; ABS; 235t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 3; TPR; 235t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 4; 色母粒; 30t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 5; 刷丝; 63t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 6; 铝片; 9.5t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 7; 尼龙线; 50t/a; 国内、汽车运输; 桶放. 8; 食用性石蜡; 25t/a; 国内、汽车运输; 桶放. 润滑油; 0.5t/a; 国内、汽车运输; 仓库. 表2-4原辅材料的理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性及危害特性. ABS 粒子; ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。; /; /. PP 塑料; 是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。; /; /. TPR; 苯乙烯系嵌段共聚物，物质状态：固体颗粒，形状：球状，颜色：透明，气味：几乎无味，自燃温度：约427℃，密度：0.88~0.98g/cm3（水=1），爆炸界限：无，溶解度：不溶，安定性：正常状况下稳定，危害分解物：CO2、H2O、CO、碳、碳氢化合物 。; /; /. PS; 是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，聚苯乙烯玻璃化温度80-105℃，非晶态密度1.04-1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020-1022Ω·cm。导热系数30℃时0.116瓦/(米·开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。; /; /. 食用性石蜡; 室温下为固体，白色，轻微碳氢化合物气味，闪点＞200℃，20℃时密度为 0.784-0.860g/cm3。; /; /. 3.劳动制度 劳动定员：本项目拟定员300人； 工作制度：实行三班制（8小时一班），年工作日300天。 4.厂区平面布置情况 厂区平面布置合理性分析：①本项目按照国家有关规定设置的卫生防护距离范围内无居民，从卫生防护的角度，厂区与周围保护目标的距离是安全可靠的。②项目生产车间工艺流水线布置合理，生产车间内按生产工序布设生产设备，布局紧凑，便于生产原料在各个生产工序中顺畅转移，生产车间内原料、成品堆放区域设置于车间出入口附近，便于材料、产品社会运输。③办公区域远离高噪声设备，保证日常办公环境。 5.项目公辅设施及环保工程 本项目主体及公辅工程情况如表2-5所列。 表2-5本项目主体及公辅工程 类别; 建设名称; 工程概况; 备注. 主体工程; 牙刷生产车间①; 6000 m2. 牙线生产车间; 400 m2; 包含在牙刷车间①内. 储运工程; 物料存储区; 200m2; /. 成品堆放区; 300m2; /. 公用工程; 给水; 用水6380m3/a; 当地自来水管网. 排水; 综合污水; 隔油池8m3、化粪池10m3，废水量5040m3/a; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由汤汪污水处理厂集中处理. 供电; 60万度/a; 区域电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池，共10m3; 新建. 食堂废水; 隔油池，共8m3; 新建. 废气; 注塑废气; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 1套. 噪声治理; 隔音、减振等; /. 固废; 危废暂存库; 35m2; /. 一般固废暂存区; 10m2; /. 6.水平衡 本项目水平衡图如图2-1所示。 生活污水 化粪池 食堂污水 隔油池 冷却用水 新鲜水 4500 80 1800 3600 1440 损耗900 损耗360 5040 污水管网那 3 6380 图2-1 水平衡 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： （1）牙刷生产工艺 图2-3 生产工艺流程及产污节点 【工艺流程简述】 (1)拌 料 将色母粒子和塑料粒子(PP)按3:100的比例投入到搅拌机的投料斗中，一直持续搅拌，从而达到混合均匀的目的。此阶段不需要加热。 (2)注 塑 根据产品需要，将塑料粒子(PP)分别加入不同的注塑机料斗中，利用塑料粒子(PP)的热塑性，通过电加热使其熔融，加热温度控制在200°C左右 (具体温度根据物料来调整)，并借助螺杆的推力，将熔融状态下的塑料粒子(PP)高压快速注射入闭合好的牙刷柄模具内， 经间接冷却成型。塑料粒子(PP)加热至熔融状态时，会有少量游离态单体挥发产生废气G1,主要污染因子以非甲烷总烃计。 (3)注 胶 通过电加热的方式使热塑性弹性体塑料粒子(PP) 处于熔融状态，加热温度控制在170℃左右，将注塑成型合格后的牙刷柄放入注胶机的对应位置，借助螺杆的推力，将熔融状态下的热塑性弹性体在牙刷柄相应位置进行注胶成型。塑料粒子(PP)加热至熔融状态时，会有少量游离态单体挥发产生废气G2,主要污染因子以非甲烷总烃计。 注塑注胶过程中产生的有机废气非甲烷总烃由活性炭吸附处理，会产生危险废物S1-废活性炭。 (4) 破 碎 对不合格产品及边角料经破碎（破碎为较大颗粒）后，回用至生产中，产生极少量的粉尘G4通过加强车间通风，不做定量分析。 (5)植毛 植毛机传动结构由主驱动轴和四个伺服驱动轴系统组成。四个伺服轴分别为水平X轴，垂直Y轴，翻板Z轴和换毛U轴。XY两轴坐标决定牙刷孔的位置，Z轴起更换至下一个牙刷的作用，U轴起到换牙刷毛色的作用。当主轴电机运转，四个电控伺服轴随动运转，主轴停则其余四轴随动停止。主轴的转速决定植毛的速度，四个伺服轴响应要求协调驱动，否则会出现脱毛或者毛不齐的现象。此阶段采用植毛机对压字后的牙刷柄进行植毛处理，用铝丝片将牙毛拧紧，将涤纶丝植入至牙刷柄相应的孔位中。 (6)磨毛 采用磨毛机对植毛成型的牙刷丝进行修剪处理，使牙刷丝形成不同的形状，包括磨平毛、波浪毛等。修剪产生的磨毛边角料S3由吸尘机中的布袋收集。 (7)热合包装 在热合机上，将塑料硬片在110℃的温度下制成特定形状的透明塑料，形成泡壳，人工将半成品检验合格后的牙刷放入泡壳中，最后将泡壳在200℃的温度下与纸卡（带有吸塑油）热合，完成包装，最终产品入库。本工序主要产生残次品S4。 （2）牙线生产工艺 牙线生产工艺流程 【工艺流程简述】 外购的尼龙线先经牙线上味机进行表面上蜡（食用性石蜡）处理，上蜡工段温度控制在 85℃左右（石蜡的熔点 57-63℃），后经绕线机绕卷，绕卷后的牙线卷与 PP 粒子注塑成型的牙线盒组装、贴标，后经卡片机热合包装得到成品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与新建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁恒昌公司土地使用权内所有面积，目前厂房空置，无原有污染情况和遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状： 1.空气环境质量 （1）项目所在区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次采用扬州市生态环境局公布的《2020年扬州市环境质量公告》中的数据进行现状评价。 本项目区域空气质量现状评价如表3-1所列。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 176; 160; 110.00; 超标. 根据扬州市生态环境局公布的《2020年扬州市环境质量公告》，SO2、NO2和PM10年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，CO日均值第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB 3095 -2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度和臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值。 2.地表水环境质量 根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《扬州市区水域功能区划分 标准》，京杭运河扬州段(古运河口～施桥船闸)执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中 III 类水标准。根据《2020 年扬州市年度环境质量公报》，京 杭大运河京杭运河扬州段总体水质为优，其中施桥船闸断面水质为地表水Ⅲ类， 其它断面水质均为地表水Ⅱ类。 3.声环境质量现状 根据扬州力舟环保科技有限公司于2021年9月28日对噪声现状监测报告，噪声监测情况如表3-4所列。 表3-4噪声检测结果 监测点位; 2021.9.28; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 57.6; 47.5; 65; 55. N2; 57.3; 48.5. N3; 56.7; 46.9. N4; 56.3; 47.7. 由上表可见，本项目所在地厂界声环境质量能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 4.生态环境 本项目不涉及生态环境。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标如表3-5所列。 表3-5建设项目主要环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 规模（人）; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）. X（经度）; Y（纬度）. 空气 环境; 119.539120; 32.377094; 红豆万华城; 1500; 2类; E; 220. 119.539008; 32.37569; 锦都豪庭; 800; NE; 240. 119.539244; 32.37420; 江广之星; 1200; NE; 340. 119.541668; 32.374025; 杨庄; 116; NE; 270. 地下水; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 声环境; 项目厂界50米范围内无居民. 生态 环境; 项目位于杭集高新技术产业开发区，无产业园区外新增用地. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废气 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值及表9中的企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放浓度监控限值,相关标准限值如表3-6和3-7所列，食堂油烟排放标准如表3-8所列。 表3-6 建设项目大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 15; /; /; 4.0. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8食堂油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥3，＜6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥5.00，＜10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥3.3，＜6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 75. 2.废水 本项目接入区域市政污水管网，送至汤汪污水处理厂处理。污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准。具体标准如表3-9所列： 表3-9水污染物排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物名称; 污水处理厂接管标准; GB18918-2002 一级A标准. 1; pH（无量纲）; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 50. 3; SS; 400; 10. 4; NH3-N; 45; 5. 5; TP; 8; 0.5. 6; TN; 70; 15. 7; 动植物油; 100; 1. 3.噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类。具体标准如表3-10所列。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 4.固体废物 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 本项目产生的一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-10 污染物排放量汇总 单位：t/a 种类; 污染物 名称; 本项目排放总量. 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废水; 水量; 5040; 0; 5040; 5040. COD; 1.93; 0.12; 1.81; 0.252. SS; 1.28; 0.09; 1.19; 0.05. 氨氮; 0.203; 0.040; 0.163; 0.025. 总磷; 0.023; 0.004; 0.019; 0.0025. 总氮; 0.29; 0.087; 0.203; 0.075. 动植物油; 0.12; 0.06; 0.06; 0.005. 废气; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排入外环境量. 有组织; VOCs; 3.159; 2.839; 0.32. 无组织; VOCs; 0.35; -; 0.35. 种类; 污染物名称; 产生量; 处理处置量; 排放量. 固废; 生活垃圾; 45; 45; 0. 残次品; 1; 1; 0. 废机油; 0.2; 0.2; 0. 废活性炭; 11.36; 11.36; 0. 项目需申请总量指标如下： 废水：本项目外排废水为生活污水，废水接管量约5040m3/a，主要污染物接管量为：COD1.81t/a、SS1.19t/a、氨氮0.163t/a、TP0.019t/a、总氮0.203t/a、动植物油0.06t/a；最终外排量为COD0.252t/a、SS0.05t/a、氨氮0.025t/a、总磷0.0025t/a、总氮0.075t/a、动植物油0.005t/a。COD、氨氮、总磷、总氮、动植物油总量需在汤汪污水处理厂批复总量范围内平衡，SS作为考核指标需向环保主管部门申请备案。 废气：本项目废气排放量为：VOCs（有组织+无组织）0.67t/a，由环保主管部门进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目不需新建厂房，施工期只涉及设备安装和调试，由于设备安装及调试的时间较短，对周边环境不造成影响，故本环评对施工期环境影响分析从略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 4.2.1废气污染源强 本项目产生的主要废气为：注塑废气，食堂油烟。 ①注塑废气 本项目塑料粒子在加热注塑过程中会产生少量有机废气，主要为非甲烷总烃，其由于注塑温度未能达到裂解的温度，本项目仅考虑游离单体的挥发量。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“C2927日用塑料制品制造行业核算环节”中“配料-混合-挤出/注塑环节”，挥发性有机物产生系数约为的2.7千克/吨-原料，项目注塑工序塑料粒子原辅料用量为1300t/a，则注塑工序非甲烷总烃产生量为3.51t/a。（工作时间7200h/a)； 企业在注塑机注塑口上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，集气效率按90%计，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“C292塑料制品业系数手册”中“2927日用塑料制品制造行业”，活性炭吸附效率为70%，本项目采用两级活性炭进行吸附，吸附效率可达91%，本项目取90%，企业设置1套废气处理系统，每套风机风量为25000m3/h，则非甲烷总烃（以VOCS计）有组织排放量为0.32t/a。 1号排气筒排放速率为0.043kg/h，排放浓度为5.2mg/m3. 无组织排放量为0.35t/a。 ②油烟 食堂使用液化气作为燃料，液化气为清洁能源，对环境产生的影响较小，食堂废气主要为少量的油烟废气。本项目就餐人数为300人，年工作时间300天，参考《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》，人均食用油消耗量以10g/d计，则本项目食堂消耗量为食用油3kg/d，则本项目总耗油量约0.9t/a，油烟产生量按使用量的4%计，则油烟产生量约为0.036t/a，油烟废气经集气罩收集后由风机引入油烟净化器，处理效率75%，则油烟排放量为0.009t/a。油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道排放。本项目油烟净化器风量为3000m3/h，油烟废气量约为360万m3/a（风机运行时间按每天4小时计），油烟产生速率为0.03kg/h，油烟产生浓度为10mg/m3，油烟排放量0.009t/a，油烟排放速率0.0075kg/h，油烟排放浓度2.5mg/m3。 表4-1 有组织废气产排情况 废气产生源; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 处理率 ％; 排放状况; 执行标准; 排放源参数. 产生量; 速率; 浓度; 排放量; 速率; 浓度; 浓度; 速率; 高度; 直径; 温度. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; mg/m3; kg/h; m; m; ℃. 1#排气筒; 25000; VOCS; 3.16; 0.44; 52.8; 二级活性炭; 90%; 0.32; 0.043; 5.2; 60; 3; 15; 0.4; 25. 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; VOCS. DA001; 注塑①; 119.54471; 32.37847; 4; 15; 0.4; 11.1; 25; 7200; 连续; 0.043. 表4-3 无组织废气产生情况 序号（无组织）; 污染源位置; 污染物 名称; 无组织源强（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 1; 1#车间; 非甲烷总烃; 0.35; 5250; 10. 表4-4 非正常工况下有组织废气污染源强一览 污染源; 污染物名称; 排气量 m3/h; 排放情况; 排放标准; 排放源参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m; 温度℃. 1#排气筒; VOCS; 25000; 52.8; 0.44; 60; 1.5; 15; 0.4; 25. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 5.2; 0.043; 0.32. 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.32. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.32. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 注塑 车间; 注塑; 非甲烷总烃; 车间 密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.35. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.67. 4.2.2废气环境影响分析 本项目有机废气经二级活性炭处理后经15m排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值，对周边环境影响较小。 4.2.3废气处理措施可行性分析 本项目注塑废气经收集后通过二级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。 ①二级活性炭吸附装置技术可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）日用塑料制品制造，注塑的挥发有机废气采用吸附法进行处理，为可行技术。 排气筒合理性分析 本项目共设有1根15米高的排气筒，根据项目周边情况，建设项目排气筒位置设置是合理的。企业日常运营中应制定严格的生产操作管理制度，及时打开相应废气的收集管道阀门，做好相应的操作台账记录。排气筒风速为11.1m/s，根据《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右。因此，本项目排气筒风量设计合理。 综上，本项目废气收集及处理措施可行。 4.2.4卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： Lp0 式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/Nm3； L——大气有害物卫生防护距离初值，m； r——大气有害物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从表1中查取； Qc——大气有害物无组织排放量，kg/h。 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 牙刷车间1; VOCS; 0.15; 0.59; 50. # 经计算得，牙刷生产车间1设置卫生防护距离50米；要求卫生防护距离内不得有居民区等敏感目标存在，根据项目周边概况及包络线图（详见附图2）的卫生防护距离包络线可知，卫生防护距离范围内无敏感目标，满足该项目卫生防护距离要求。 综上所述，本项目所在区域为不达标区，但是本项目在采取了相应的大气污染防治措施后，新增污染源正常情况下排放污染物贡献值较小，各大气污染物均能做到达标排放，因此本项目大气环境影响可接受。 4.2.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017），废气监测要求如表4-8所列。 表4-8 运营期环境监测项目一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 注塑废气DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/1年; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值. 厂界无组织上、下风向; 非甲烷总烃; 1次/1年; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界大气污染物浓度限值. 在厂区内厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/1年; NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定限值. 4.3废水 4.3.1废水污染源强 本项目废水主要为生活污水。 （1）生活用水 项目劳动定员300人，年工作日300天，员工用水定额以50L/人·d计，则项目生活用水量为4500 m3/a。生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水的产生量为3600 m3/a。生活污水中主要污染物为COD500mg/L、SS400mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L经厂区内化粪池预处理达接管标准后，通过市政污水管网进入汤汪污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准最终排入京杭大运河。 （2）食堂废水 本项目食堂就餐人数为300人，食堂用水量按20L/（人•天）计，预测食堂用水量1800 t/a，废水量按用水量的80%计算，则食堂废水产生量为1440t/a。食堂废水依托厂区现有的隔油池预处理后接入市政污水管网。 （2）冷却用水： 根据企业提供资料，本项目冷却水年循环量为80 m3/a，循环使用不外排，定期添加蒸发损耗量3 m3/a。 表4-9 本项目废水产排情况 废水 类别; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 处理前; 治理措施; 污染物接管; 接管方式与去向; 污染物最终排放. 浓度 (mg/L); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/L); 接管量 （t/a）; 浓度 (mg/L); 排放量 （t/a）. 生活废水; 3600; COD; 330; 1.43; 化粪池; 280; 1.31; /; /; /. SS; 220; 0.95; 200; 0.86; /; /. NH3-N; 35; 0.15; 25; 0.11; /; /. TP; 4; 0.017; 3; 0.013; /; /. TN; 50; 0.22; 30; 0.13; /; /. 食堂废水; 1440; COD; 330; 0.50; 隔油池; 330; 0.50; /; /. SS; 220; 0.33; 220; 0.33; /; /. NH3-N; 35; 0.053; 35; 0.053; /; /. TP; 4; 0.006; 4; 0.006; /; /. TN; 50; 0.07; 50; 0.07; /; /. 动植物油; 80; 0.12; 40; 0.06; /; /. 综合废水; 5040; COD; 330; 1.93; /; 306; 1.81; 汤汪污水处理厂; 50; 0.252. SS; 220; 1.28; 203; 1.19; 10; 0.05. NH3-N; 35; 0.203; 27; 0.163; 5; 0.025. TP; 4; 0.023; 3; 0.019; 0.5; 0.0025. TN; 50; 0.29; 33; 0.203; 15; 0.075. 动植物油; 20.4; 0.12; 10.6; 0.06; 1; 0.005. 表4-10废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD SS 氨氮 TP TN动植物油; 市政污水管网; 间接排放; 1#; 生活污水处理系统; 化粪池; 1#; ■是 □否; ■企业排口 □雨水排口 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 经度; 纬度. 1; 1#; 119°22′10.05″; 32°28′8.39″; 0.73; 市政污水管网; 连续排放、流量稳定; /; 汤汪 污水处理厂; COD SS 氨氮 TP TN 动植物油; 500 400 45 8 70 100. 4.3.2废水污染防治措施 本项目外排废水为生活污水和食堂废水，根据源强分析可知，本项目生活污水外排浓度可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准，达标排放的生活污水接入市政污水管网后进入汤汪污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 依托扬州市汤汪污水处理厂可行性 (1)污水处理厂情况 扬州市汤汪污水处理厂位于市郊的汤汪乡，毗邻京杭大运河，厂区占地120亩，一期工程（10万立方米/日）于2002年4月投入运行，采用CAST污水处理工艺；2003年8月在一期工程的基础上开工建设了汤汪污水处理厂二期工程（8万立方米/日），仍采用CAST工艺；三期工程（8万立方米/日），采用改良A/A/O/A/O工艺。目前二期工程已建成运行，三期工程正在建设中。 汤汪污水处理厂已建成污水处理工艺为CAST污水处理工艺，该工艺是一种循环式活性污泥系统，是SBR工艺及ICEAS工艺的一种更新变型，它比传统的SBR系统增加了选择器和污泥回流设施，并对时序做了一些调整，从而大大提高了工艺的可靠性及效率。汤汪污水处理厂污水处理工艺流程如下： 如上图所示，汤汪污水处理厂污水处理流程为：污水→粗格栅→提升泵→细格栅→旋流沉沙池→CAST→紫外线消毒渠→京杭大运河；曝气方法为微孔鼓风曝气。污水处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准（三期建成后达到一级A标准），排入京杭大运河扬州段。 汤汪污水处理厂一期、二期现状服务范围为：东至杭集工业园、西至新城河、北至北山工业园、南至汤汪乡，服务面积约70 km2。 汤汪污水处理厂三期主要服务范围为生态科技新城。建成后，收集范围为扬子江路-平山堂路-新城河-文汇路-古运河-横沟河-京杭运河-吴洲路-廖家沟-铁路线合围区域以及杭集镇，面积约122平方公里。目前汤汪污水处理厂二期管网完善工程已结束，三期工程进水干管已修建至穿越沪陕高速。 （2）废水处理可行性分析 （1）隔油池预处理原理 食堂废水进入隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理。根据北京市环境保护科学研究院等编著的《三废处理工程技术手册—废水卷》，隔油池对石油类去除效率一般为60%~80%。 （2）化粪池预处理原理 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此顺流至第二池，其各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态。 生活污水预处理设施和隔油池处理效果分析见下表： 表4-12 生活污水处理效果一览表 污水处理设施; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 生活污水预处理设施; 进水; 330; 220; 35; 4; 50; /. 出水; 280; 200; 25; 3; 30; /. 去除效率%; 15; 9; 29; 25; 40; /. 隔油池; 进水; 330; 220; 35; 4; 50; 80. 出水; 330; 220; 35; 4; 50; 40. 去除效率%; 0; 0; 0; 0; 0; 50. 接管标准; 500; 400; 45; 8; 70; 100. 从接管水质上分析，本项目生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后各种污染物含量均小于接管标准，因此，项目废水接管汤汪污水处理厂具有可行性。 综上所述，不论从接管时间、服务范围、处理工艺以及水量水质来看，厂区内生产废水接入市政污水管网，由汤汪污水处理厂进行处理是可行的。 4.3.3监测要求 根据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017），本项目废水污染源监测计划如表4-13所列。 表4-13 废水污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测 频次; 执行排放标准. 废水; 废水总排口; COD、SS氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 4.4噪声 4.4.1噪声污染源强 本项目高噪声设备噪声排放情况如表4-14所列。 表4-14 项目运营期噪声源强 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 设备数量; 所在位置; 距最近厂界位置; 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 注塑机; 75; 47; 生产车间; S，15m; 优先选择用低噪声设备，减震底座设备，车间厂房隔声，距离衰减; ≥25. 2; 牙线棒机; 70; 10; N，20m; ≥25. 3; 植毛机; 85; 45; N，20m; ≥25. 4; 热合机; 75; 18; N，20m; ≥25. 5; 磨毛机; 70; 5; S，10m; ≥25. 6; 注胶机; 75; 41; S，10m; ≥25. 4.4.2噪声环境影响分析 项目投产后，主要噪声为注塑机、注胶机、热合机等产生的机械噪声污染。声源值为70-85dB（A）。 （1）噪声污染治理措施 ①注塑机等主要噪声设备，采取基础隔振，设置减振机座或减振地沟；降噪15dB（A）。 ②噪声源在厂房内，房顶和墙壁安装吸声海绵，衰减值10dB（A）。 ③厂房为水泥结构，墙壁阻挡衰减值取4dB（A），窗户阻挡衰减值取5dB（A）。 （2）点声源预测模式 本项目采用点声源几何发散衰减模式进行预测，将各预测目标的贡献值和现状值进行叠加。预测时，取机器设备的最大噪声值。因噪声源在厂房内，墙壁阻挡衰减值取8dB（A），窗户阻挡衰减值取6dB（A）。噪声源至某一预测点的预测值用下式进行计算。 Lp=L0−20×lgrr0 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB（A） L0——离声源距离为r0米处的声压级，dB（A） r——预测点距声源的距离，m （3）基准预测点噪声级叠加公式： Lp总=10×lgi=1n10Lpi10 式中：Lp总—叠加后总声级，dB（A） Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A） n—噪声源数目 （4）预测结果 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的情况，该厂厂界噪声预测值如表4-15所列： 表4-15 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 监测点位; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1*项目东; 57.6; 47.5; 42; 58.2; 48.1; 65; 55. 2*项目南; 57.3; 48.5; 43; 58.1; 49.0; 65; 55. 3*项目西; 56.7; 46.9; 45; 57.2; 47.2; 65; 55. 4*项目北; 56.3; 47.7; 43; 57.1; 47.8; 65; 55. 计算结果表明，在采取厂房隔声及基础减振等降噪措施后各厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 综合分析，本项目经噪声治理后对该区域声环境质量影响较小，当地声环境质量仍能达到功能区要求。 4.4.3噪声污染防治措施 本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，其声源等效声级70~85dB（A），以上噪声源强均处于生产车间内。噪声经过减振、隔声及经过距离衰减后，厂界达标。 建设单位为了进一步降低噪声对周边环境的影响，须采取噪声控制措施，措施到位后项目西厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 本项目对噪声的控制主要采取以下措施： （1）优化厂区总平面布置，把噪声较大的设备设置在车间中部，厂区建筑物能起到较大的隔声作用； （2）重视设备选型，所有噪声设备均放置密闭的厂房内； （3）对噪声设备采取隔声减振措施。 采取上述治理措施后，本项目的强噪声源可降噪25dB(A)，再经距离衰减后，经预测四侧场界噪声能达标排放，该污染防治措施可行 4.4.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。 表4-16 噪声监测项目一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.5固废 4.5.1固废污染源强 本项目运营期产生的固体废物为生活垃圾、废注塑件、废布料、废机油、废活性炭。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自于职工日常生活，项目劳动定员300人，年工作日300天，生活垃圾产生量0.5kg/d•人，约45t/a。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 （2）残次品 注塑产生的废注塑件，产生量约1t/a。收集外售。 （3）废机油 废机油主要为注塑机等机械设备更换产生，废机油产生量约为0.2t/a。 （5）废活性炭 有机废气处理工序产生废活性炭，废活性炭按1t活性炭吸附300kg有机物计，本项目经活性炭吸附的有机气体约为2.84t/a，则废活性炭年产生量约为11.36t/a。废活性炭属于危险废物，危险废物代码HW49（900-039-49），委托有资质的单位安全处置。 表4-17 本项目固废产生情况 序号; 副产品名称; 产生工序; 形态; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 45; √; /; /. 2; 残次品; 注塑; 固态; 1; √; /; /. 3; 废机油; 设备维护; 液态; 0.2; √; /; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 11.36; √; /; /. 本项目固废产生情况如表4-18所列。 表4-18项目固废产生情况汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算 产生 量(t/a). 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; /; 45. 残次品; 注塑; 固态; 塑料; /; /; /; /; 1. 废机油; 危险固废; 设备维护; 液态; 机油; 国家危险废物名录; T，I; HW08; 900-249-08; 0.2. 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 国家危险废物名录; T; HW49; 900-039-49; 11.366. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“2固体废物属性判定根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定”，本项目危险废物情况汇总如表4-19所列： 表4-19 危废产生及处置情况 序号; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备维护; 液态; 机油; 机油; 6个月; T，I; 项目设置危废暂存库对危险废物进行安全暂存；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置。危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放，若不相容需分区存放，容器需使用符合标准的容器。. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 11.36; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 3个月; T. 4.5.2固废污染防治措施及可行性分析 1.收集过程污染防治措施分析 应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2.贮存场所污染防治措施分析 ①一般工业固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求建设，具体要求： a.贮存、处置场的类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b.贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 c.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 d.应设置渗滤液集排水设施。 e.为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ②危险废物 根据《江苏省危险废物规范化管理指标体系》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办字[2019]222号）》等文件相关要求，本项目实施过程中建设单位应落实下列措施： a.制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中如实规范申报、申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 b.每年定期向社会发布气度环境报告。按要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公示栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 c.严格执行《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施等；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 d.根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 e.建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，落实转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 3.危险废物运输过程环境影响分析 本项目危险废物运输需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行。 （1）内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废暂存间暂存，运输过程主要注意以下要点： ①应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ②应采用专用的工具，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗； - 外部运输：即从厂区运输至有资质处置单位的过程，由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。 表4-20危险废物贮存场所容量分析表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 转运周期; 贮存期限; 所需贮存面积m2; 贮存面积m2; 是否满足要求. 本项目. 1; 废机油; 0.2; 桶放; 1年; 1年; 0.5; 30; 满足. 2; 废活性炭; 11.36; 袋装; 1年; 1年; 15; 满足. 合计; 15.5; -. 本项目产生的危险废物使用密闭桶和密闭袋存储，不考虑废气挥发。因此无需设置气体导出口及气体净化装置。 由上表可知，根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，企业拟建设的面积为35m2的危废暂存间能够满足厂区内危废贮存需求。 4.5.3固废环境管理要求 对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知（苏环办〔2019〕149号）》中要求：在贮存设施建设方面，在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。在管理制度落实方面，建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，本项目监督管理要求如下：a.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算；b.收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；c.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 综上所述，在落实好一般固废固废及危险固废均合规处置的情况下，本项目固体废物综合处置率达100%，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。 4.5.4危废处置要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部2017年第43号公告）中要求：环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。 通过调查，目前扬州市部分有危废处理资质的单位如表4-21所列： 表4-21 扬州市部分危险废物处理单位 序号; 企业名称; 许可证号; 处置方式; 处置 能力; 经营品种. 1; 扬州东晟固废环保处理有限公司; JS1081OOI127-10; 焚烧 处置; 15000 t/a; 医药废物（HW02）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-154-50、261-166-50、261-168-50、261-170-50、261-172-50、261-174-50、261-176-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）. 2; 扬州杰嘉工业固废处置有限公司; JSYZ108100L002-2; 填埋 处置; 40000 t/a; HW02、HW03、HW04、HW05、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW28、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50. 3; 高邮康博环境资源有限公司; JS1084OOI549; 焚烧 处置; 30000 t/a; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、HW41废卤化有机溶剂、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）. 建设方可委托上述单位对本项目产生的危废进行安全处置。 - 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。 4.6土壤、地下水 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，不开展环境质量现状调查。 本项目对土壤、地下水环境的影响主要为大气沉降和垂直渗透，大气污染物主要为有机废气和颗粒物，排放量较少，废水因子主要为COD、SS、氨氮、TN、TP且项目评价范围内无土壤环境敏感目标，因此，本项目对周边土壤、地下水环境质量影响较小，不降低土壤、地下水环境质量。本项目土壤、地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，确保本项目建设对项目所在地土壤、地下水不会产生影响。 4.7环境风险分析 4.7.1环境风险识别 - ①物质风险识别 - 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中表A.1“建设项目环境风险简单分析内容表”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为危险废物。 表4-22危险化学品重大危险源识别 化学品; 厂内最大总储量（kg）; 临界量（kg）; Q值. 危险废物; 11560; 50000; 0.231. 由上表可知，拟建项目环境风险物质Q值为0.231，Q<1，因此判定拟建项目环境风险潜势为Ⅰ。 - ②生产过程潜在危险性识别 - 公司主要从事塑料制品生产，生产过程中潜在的危险如表4-23所列。 表4-23 厂区生产过程危险性分析一览表 序号; 装置名称; 潜在的风险事故; 产生事故模式; 基本预防措施. 1; 危险废物暂存库; 包装、箱体破裂; 火灾、爆炸、物料泄漏; 加强车间通风、换气；有耐腐蚀的硬化地面、防雨、防渗、消防水冲洗，周围设置导流沟，发生泄漏事故时经收集后进入收集桶. 2; 仓库; 易燃; 火灾、爆炸; 加强员工安全教育，车间禁火、车间设置干粉灭火器和火灾报警器. ③三废处置过程危险性识别 - 本项目有组织废气为有机废气，如果发生废气非正常排放等事故，则可能对环境空气造成局部性污染。本公司不存在排气筒高于25m的高架风险源。 表4-24 厂区三废处置过程危险性识别表 固废; 年产生量（t）; 污染物名称; 处置方式; 存储参数（压力、温度等）; 环境危害. 危险废物暂存库; 11.56; 危险废物; 委托有资质的单位处理; 常温常压; 非正常排放引发地表水、地下水、土壤等环境污染. 排气筒; 高度 （m）; 排放量 （m3/h）; 污染物名称; 治理措施; 排放温度; 环境危害. 1#排气筒; 15; 25000; VOCS; 二级活性炭; 25℃; 非正常排放 引发空气污染. 4.7.2环境风险防范措施 ①泄漏事故 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： Ⅰ.经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。 Ⅱ.项目涉及原料及产品采用公路运输，运输主要依赖于社会运输力量和接发货企业自运的运输方式，确保物料运输的稳定和安全。 ②火灾爆炸事故 为减少火灾爆炸事故的产生和影响，企业应采取相应的措施。 Ⅰ.企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记。 Ⅱ.应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 Ⅲ.项目车间设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各区域内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 Ⅵ.设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ③废气处理装置事故 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 Ⅰ.建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 Ⅱ.应坚决杜绝贮存车间中吸烟、点明火等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 Ⅲ.对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 Ⅵ.废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 V加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 VI事故发生时的行动计划应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+15m排气筒，25000Nm3/h | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值 |
|  | 无组织上、下风向 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界大气污染物浓度限值。 |
|  | 在厂区内厂房外设置监控点 | NMHC | 无组织 | NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定限值 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD | 活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，一并接管城镇污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫处理，残次品收集后外售；废机油、废活性炭厂内危废库暂存后交由资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区堆放点做到防雨防漏，地面做防渗地坪，确保不对土壤、地下水造成污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.建立健全安全操作规章制度；2.安装防火、防爆装置；3.定期对废气处理系统进行检修。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.排污许可 本项目主要从事日用塑料制品制造，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“塑料制品业292”-“其他”类，应执行排污登记管理。 表5-2 排污许可管理类型判别表 项目; 行业代码; 行业名称; 排污许可管理等级; 办理类型; 本项目办理类型. 橡胶和塑料制品业29; 塑料制品业292; 其他; 登记管理; 登记备案; 登记管理. |

“三同时”一览表

| 项目名称 | 口腔护理用品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资 (万元) | 资金来源 | 责任主体 | 完成时间 |
| 废气 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 一套二级活性炭+15m排气筒（DA001）风量25000Nm3/h | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值 | 40 | 企业 | 企业 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器，3000Nm3/h | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准 | 5 |  |  |  |
| 废水 | 生活废水 | COD SS 氨氮 TP TN 动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池处理后，一同接入市政污水管网，送汤汪污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中未列指标参照新颁布的《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准 | — |  |  |  |
| 噪声 | 生产过程 | 设备噪声 | 厂房隔声、设备合理选型、设备安装时采用减振措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 3 |  |  |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 袋装化集中堆放， 由环卫部门及时清运，统一处理 | 全部合理处置 | 10 |  |  |  |
|  | 生产工作 | 残次品 | 外售利用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 设置35m2危废库，委托资质单位处置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 | — |  |  | — | — |  |  |  |
| 事故应急措施 | 配备消防器材、防毒面具等应急物资及应急设施 |  |  | 发生事故后及时救援 | 1 |  |  |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) | 配备1名环保人员，负责全公司的环境管理。将各产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入集中管理，列入公司管理计划和内容 |  |  | 实现有效环境管理 | — |  |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) | 清污分流、雨污分流管网，规范化排污口，全厂设置1个污水排放口、1个雨水排口，并安装流量计；设置1个废气排气筒，排污口规范化设置，排气筒按照要求设有采样口。固体废物暂存库设置防扬撒、防流失、防渗漏等措施，进出路口设置标志牌。 |  |  | 符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定 | 2 |  |  |  |
| “以新带老”措施 | — |  |  | — | — |  |  |  |
| 区域解决问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离（已设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以牙刷车间1为边界设置50m卫生防护距离，该范围内无敏感保护目标，今后也不得规划居住、医院、学校等环境敏感点。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合生态空间管控区域规划、达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合国家、地方产业政策要求，符合规划要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境保护角度而言，项目实施是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
|  | 残次品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 112.36 | 0 | 112.36 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①